1. Temperature Sensor (DHT11 / DHT22)

✅ Arduino Code

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}

void loop() {
  float temp = dht.readTemperature();
  float hum = dht.readHumidity();

  Serial.print("Temp: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" °C  Humidity: ");
  Serial.println(hum);

  delay(2000);
}

💡 2. Light Sensor (LDR)

int ldrPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int value = analogRead(ldrPin);
  Serial.println(value);
  delay(500);
}

🚶 3. PIR Motion Sensor

int pirPin = 3;

void setup() {
  pinMode(pirPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int motion = digitalRead(pirPin);

  if (motion == HIGH) {
    Serial.println("Motion Detected!");
  } else {
    Serial.println("No Motion");
  }

  delay(1000);
}

📏 4. Ultrasonic Sensor (HC-SR04)

int trig = 9;
int echo = 10;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);

  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);

  long duration = pulseIn(echo, HIGH);
  float distance = duration * 0.034 / 2;

  Serial.print("Distance: ");
  Serial.println(distance);

  delay(500);
}

🌧️ 5. Rain Sensor

int rainPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int rainValue = analogRead(rainPin);

  Serial.print("Rain Value: ");
  Serial.println(rainValue);

  delay(500);
}

🔥 6. Flame Sensor

int flamePin = 4;

void setup() {
  pinMode(flamePin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if (digitalRead(flamePin) == LOW) {
    Serial.println("🔥 Fire Detected!");
  } else {
    Serial.println("No Fire");
  }
  delay(500);
}

🌫️ 7. Gas Sensor (MQ-2)

int gasPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int gasValue = analogRead(gasPin);
  Serial.println(gasValue);
  delay(500);
}

💧 8. Soil Moisture Sensor

int soilPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int moisture = analogRead(soilPin);

  Serial.print("Moisture: ");
  Serial.println(moisture);

  delay(500);
}

🎤 9. Sound Sensor

int soundPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int sound = analogRead(soundPin);
  Serial.println(sound);
  delay(200);
}

🧲 10. IR Obstacle Sensor

int irPin = 7;

void setup() {
  pinMode(irPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int val = digitalRead(irPin);

  if (val == LOW) {
    Serial.println("Obstacle Detected");
  } else {
    Serial.println("Clear");
  }

  delay(500);
}